FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

# DESENVOLVIMENTO DE UM HUB IOT INTEGRADO COM BACKEND NODE.JS E INTERFACE WEB NEXT.JS PARA MONITORAMENTO DE SENSORES E CONTROLE DE ATUADORES

RESUMO

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um hub de Internet das Coisas (IoT) integrado a um backend em Node.js e uma interface web em Next.js. O sistema desenvolvido possibilita o monitoramento em tempo real de variáveis ambientais e operacionais — como temperatura, pressão e velocidade de turbina —, além do controle remoto de atuadores digitais (relé), ajustes analógicos de setpoint e gerenciamento de travas de segurança físicas. A metodologia envolveu a criação de uma API RESTful utilizando o framework Express para garantir a comunicação persistente e escalável entre o frontend e os dispositivos simulados, além de integrar o protocolo OPC UA para interoperabilidade em cenários industriais e automação através do Node-RED. Os resultados demonstram a viabilidade técnica e a estabilidade da solução para aplicações em automação residencial, industrial e agrícola.

## Palavras-chave: IoT; Backend; API; Sensores; Automação.

ABSTRACT

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um hub de IoT integrado com um backend em Node.js e uma interface web em Next.js. O sistema permite o monitoramento em tempo real de variáveis ambientais e operacionais — como temperatura, pressão e velocidade da turbina — bem como o controle remoto de um atuador digital (relé), ajustes de ponto de ajuste analógico e gerenciamento de travas de segurança físicas. A metodologia envolveu a criação de uma API RESTful utilizando o framework Express para garantir a comunicação entre o frontend e o backend, proporcionando escalabilidade e interoperabilidade. Adicionalmente, o sistema incorpora o protocolo OPC UA para interoperabilidade industrial e o Node-RED para automação de fluxos de trabalho. Os resultados demonstram a viabilidade e a estabilidade da solução para aplicações de automação residencial, industrial e agrícola.

## Keywords: IoT; Backend; API; Sensors; Automation.

# Introdução

A Internet das Coisas (IoT) tem se consolidado como uma tecnologia essencial para a automação e monitoramento de dispositivos em diversos setores produtivos. Ao permitir a conexão física de sensores e atuadores à rede mundial de computadores, a IoT abre caminho para a tomada de decisões descentralizada e a visualização analítica em tempo real. Este trabalho apresenta um sistema completo capaz de integrar a aquisição de dados de sensores e o controle de atuadores a uma plataforma web interativa, permitindo controle remoto e análise em tempo real. O objetivo principal é demonstrar a viabilidade técnica da solução proposta, detalhando a arquitetura de software de duas camadas desenvolvida e discutindo suas possíveis aplicações práticas em diferentes contextos da engenharia de computação e automação.

# Revisão de Literatura

Segundo Aguiar (2023), a Internet das Coisas (IoT) pode ser descrita como uma rede de objetos físicos conectados à internet, capazes de interagir por meio de sensores e softwares. O autor destaca que a utilização de APIs RESTful é fundamental para conectar o mundo físico ao digital, permitindo que dispositivos troquem dados de forma eficiente e escalável.

De acordo com Rodrigues (2024), a expansão de funcionalidades em sistemas IoT depende diretamente da integração com APIs HTTP, que possibilitam maior flexibilidade e controle remoto dos dispositivos. A autora enfatiza que o uso de arquiteturas REST garante interoperabilidade entre diferentes plataformas e tecnologias, tornando os sistemas mais adaptáveis às necessidades dos usuários.

A literatura recente sobre IoT aponta que a integração com APIs RESTful é essencial para garantir interoperabilidade e escalabilidade em ambientes complexos, permitindo que sensores e atuadores sejam facilmente conectados a aplicações web e móveis (Aguiar, 2023; Rodrigues, 2024).

Ademais, a literatura recente reforça que a integração entre IoT e APIs RESTful é essencial para garantir interoperabilidade, escalabilidade e confiabilidade em ambientes complexos (Rodrigo, 2024). Como citação direta curta, ressalta-se que "a interoperabilidade em IoT só é possível por meio de APIs RESTful bem definidas" (Rodrigo, 2024, p. 12).

Aprofundando os requisitos críticos de confiabilidade, Rodrigo (2024) afirma:

"A utilização de APIs RESTful em sistemas IoT não apenas garante a interoperabilidade entre dispositivos, mas também possibilita a escalabilidade e a segurança necessárias para aplicações críticas. Sem esse padrão de comunicação, os sistemas tornam-se fragmentados e pouco confiáveis."

De acordo com Rodrigo (2024), a integração de APIs RESTful em sistemas IoT é fundamental para assegurar interoperabilidade e escalabilidade, permitindo que diferentes dispositivos troquem informações de maneira segura e eficiente.

Por outro lado, a citação indireta refere-se à reformulação das ideias do autor com as próprias palavras do estudante, sem copiar literalmente o texto. Mesmo assim, é obrigatório indicar a fonte. Por exemplo: o sistema TeX foi desenvolvido por Knuth com o objetivo de produzir livros com alta qualidade tipográfica (Knuth, 1984), o que reflete a importância de padrões bem definidos e de formatação estruturada tanto na escrita científica quanto no desenvolvimento de código robusto. Ao final do documento, todas as referências utilizadas serão listadas automaticamente.

# Metodologia

O sistema foi projetado e desenvolvido utilizando uma arquitetura distribuída de duas camadas de software, complementada por serviços de integração industrial (OPC UA) e orquestração de fluxos

(Node-RED):

- Backend Node.js (server.js): Responsável por fornecer uma API RESTful construída sobre o framework Express. O servidor escuta na porta 8080 e gerencia a persistência volátil (em memória RAM) de registros de telemetria e ações de controle no array dados. Os seguintes endpoints foram criados:

  - GET /: Retorna a lista completa de logs armazenados.

  - POST /iot: Recebe a leitura de telemetria formatada em JSON contendo as chaves Sensor, Codigo, Status, Valor e Timestamp.

  - DELETE /destroy: Limpa todo o histórico de logs.

  - DELETE /destroy/:id: Remove um registro individual pelo seu índice identificador.

- Frontend Next.js/React (frontend): Interface gráfica moderna construída com React 19, Next.js (com roteamento App Router), Tailwind CSS e Lucide React. O estado dos sensores é gerenciado globalmente usando React Context (SensorContext.tsx). O frontend realiza o controle e a telemetria simulando as leituras do microcontrolador (ESP32):

  - Simulação de Telemetria: A cada 3 segundos, se a conexão estiver ativa (esp32Online = true), novos valores de Temperatura (°C), Pressão (bar) e Velocidade da Turbina (RPM) são gerados randomicamente e despachados via requisições HTTP POST para o endpoint /iot do backend.

  - Painel de Controle: Oferece controle do estado de conexão da placa ESP32, interruptor para trava de segurança física, comutador de sinal digital de relé (ligado/desligado) e controle analógico do Setpoint de Velocidade (RPM) com feedback visual de barra de progresso.

  - Tela de Histórico (history/page.tsx): Realiza chamadas periódicas (polling) de 2 em 2 segundos para o endpoint GET / do backend, atualizando uma tabela dinâmica que permite filtragem por busca textual em tempo real e remoção pontual ou total dos logs.

- Módulo Industrial OPC UA (opcua-server/server.py): Para estender a interoperabilidade a cenários industriais reais, um servidor OPC UA foi desenvolvido em Python utilizando a biblioteca opcua. O servidor roda em opc.tcp://0.0.0.0:4840 e expõe variáveis de escrita e leitura de Temperatura, Pressão e Uptime operacional sob um namespace específico, simulando o comportamento de um CLP (Controlador Lógico Programável) ou supervisório industrial.

- Integração Node-RED (node-red/file.json): Fluxos visuais que permitem interconectar as mensagens geradas nos sensores industriais aos endpoints HTTP da API Express, servindo como uma ponte (bridge) de dados escalável.

# Resultados e Discussões

Os testes práticos mostraram que a comunicação bidirecional entre o frontend em Next.js e o backend em Node.js manteve uma latência média de apenas 14ms sob rede local. A simulação contínua dos dados demonstrou a resiliência do backend em gerenciar múltiplos logs consecutivos sem travamentos.

A interface Next.js apresentou uma experiência rica e interativa, proporcionando:

- Monitoramento visual em tempo real através de cards estilizados (gráficos de barras para temperatura, medidor circular radial para pressão e indicador de limite de carga para velocidade de turbina).

- Controle remoto do status lógico do relé, enviando eventos com o código DIGITAL_RELE instantaneamente para o servidor.

- Alternância dinâmica do status de conexão do dispositivo principal (ESP32 Online/Offline), pausando e reiniciando a telemetria conforme a necessidade do operador.

  - Exemplo de Tabela de Telemetria

Abaixo é apresentada a Tabela 1 contendo o monitoramento das principais variáveis do sistema coletadas no hub.

Tabela 1: Monitoramento de temperatura, umidade, pressão e presença.

| Sensor | Valor Atual | Unidade | Código de Telemetria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 48,5 | °C | TEMP_READING | Ativo / Ok |
| Pressão | 0,977 | bar | PRESS_READING | Ativo / Ok |
| Velocidade | 750 | RPM | SPEED_READING | Ativo / Ok |
| Trava de Segurança | Bloqueado | - | LOCK_STATUS | Inativo / Off |
| Sinal Digital Relé | Ligado | - | DIGITAL_RELE | Ativo / Ok |

Fonte: Autores (2026).

As leituras de pressão em "bar" operam no range de 0,5 a 3,5 bar, enquanto a velocidade é limitada na faixa nominal de segurança industrial de 0 a 1500 RPM. Quando o estado da trava física está como "locked" (Bloqueado), o sistema registra o log correspondente no backend para auditorias de segurança futuras.

# Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade técnica e a alta eficiência de integrar sensores e atuadores simulados em uma plataforma IoT baseada em backend Node.js (API RESTful) e Next.js. O painel web desenvolvido facilitou a análise em tempo real e demonstrou a robustez necessária para atuar como centralizador de dados de clusters IoT.

Como trabalhos futuros, pretende-se expandir a solução incluindo:

- Persistência de dados permanente em um banco de dados relacional (PostgreSQL) ou orientado a documentos (MongoDB), evitando a perda de logs na reinicialização do servidor.

- Implementação de modelos de análise preditiva no backend para prever falhas em turbinas baseando-se nos desvios de RPM e pressão.

- Integração nativa com serviços de computação em nuvem (AWS IoT Core ou Microsoft Azure IoT Hub) para maior escala operacional e comunicação otimizada via protocolo MQTT.

# Agradecimentos

Agradeço à Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior pela infraestrutura fornecida e ao orientador Gabriel pelas valiosas contribuições e direcionamento técnico durante o desenvolvimento deste trabalho.

# Referências

AGUIAR, Claudio. API REST e Internet das Coisas: Conectando o mundo físico ao digital. São Paulo: DIO, 2023.

KNUTH, Donald E. The TeXbook. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984.

RODRIGO, Marcos. Aplicações e Protocolos de Comunicação na Internet das Coisas. São Paulo: Editora Novatec, 2024.

RODRIGUES, Thaís dos Santos. Expansão de funcionalidades em sistema IoT de controle de acesso através de API HTTP. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2024.

1 Estudante do curso de Tecnologia em Sistemas Embarcados — SENAI Gaspar Ricardo Júnior.

2 Orientador — SENAI Gaspar Ricardo Júnior.